## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                         ΕΡΓΟ :<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ        ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-                                                      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ>>

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   145.000,00 €

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την  συντήρηση-αποκατάσταση της  επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου-Βοτονοσίου.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την κατασκευή τεχνικών έργων σωληνωτών και σαρζανέτ, επενδεδυμένης τάφρου και ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων για την αποκατάσταση του δρόμου σε σημεία που έχει εμφανίσει επικίνδυνες καθίσεις .

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων καθ΄υπόδειξη της υπηρεσίας  στις θέσεις   κατασκευής των σωληνωτών και των σαρζανέτ.

Θα  γίνουν επιχώσεις των περιοχών καθίσεων.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Λαμβάνοντας ως  αφετηρία +0.00 την έξοδο της Εγνατίας προς Ανθοχώρι :

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σωλήνες Φ1,0 μέτρου, φρεάτιο και τοιχείο στη θέση +4.35 Κm.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σωλήνες Φ1,0 μέτρου, φρεάτιο και τοιχείο στη θέση +9.1 Κm (θέση Γκαβή).

Θα κατασκευασθεί φρεάτιο σκυροδέματος σε υπάρχον τεχνικό στη θέση +10,5 Κm στάβλος Λύγκα.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σωλήνες Φ1,0 μέτρου, φρεάτιο και τοιχείο αντιστήριξης στη θέση +11.0 Κm Θέση Ρουπακά.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σωλήνες Φ1,0 μέτρου, φρεάτια  στη θέση +11.5 Κm Θέση Μπαδήμα.

Θα κατασκευασθεί φρεάτιο σκυροδέματος σε υπάρχον τεχνικό στη θέση +13,2 Κm-Θέση Βίγλα και θα γίνει επένδυση με σκυρόδεμα υπάρχοντος σωληνωτού αγωγού   .

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ μήκους 15 μέτρων σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη θέση +7,6 Κm .

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ μήκους 60 μέτρων σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη θέση +9,2 Κm Θέση στάβλου Λεωνίδα Λύγκα

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ μήκους 10 μέτρων σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη θέση Παλιοντάμπουρο                                        Επίσης σε τμήματα που θα υποδειχθούν κατά προτεραιότητα από την Υπηρεσία.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου στις περιοχές των τεχνικών έργων.

θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου με ισοπεδωτική στρώση σε περιοχές που έχουν επικίνδυνα καθίσματα +7,1 /+7,6 /+8,1 /+9,0 /+9,2 / +10,2 /+10,4 /+10,8 /+11.7 /+12.2 /+13.1/+13.2/+13,9.

Θα γίνει αποξήλωση παλαιάς ασφάλτου, εκ νέου οδοστρωσία και ασφαλτοτάπητας στη θέση +8,1 και +10,9 Κm.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες  Ε.Τ.Ε.Π.  και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 145.000,00 € από τα οποία 27.113,82 € για Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.

# Ιωάννινα    21 - 11- 2014		Ιωάννινα     21  -11 - 2014

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ		Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΚΙΤΣΑΡΑΣ		ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙKΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  21 -11 - 2014

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε.Ι.

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ