| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000012. ΕΡΓΟ : «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». ΥΠΟΕΡΓΟ : «Συντήρηση Ε.Ο Άρτας- Καρδίτσας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση ζημιών στην Ε. Ο. Άρτας-Καρδίτσας.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

1.   Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων σε κάθε είδους έδαφος.

2.    Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00μ.

3.    Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.

4.  Κατασκευή τριγωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 για την απορροή των ομβρίων  υδάτων.

5.   Αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήματα , σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις.

Στα τμήματα οδοστρώματος προς αποκατάσταση, αφού εφαρμοστεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας με κατασκευή μιας ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 0,05 m.

Των εργασιών οδοστρωσίας θα προηγηθούν εργασίες απόξεσης του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm, στην αρχή και στο τέλος κάθε τμήματος προς αποκατάσταση, μήκους 3,00μ και πλάτους αντιστοίχου του πλάτους αποκατάστασης, για να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή παλαιού και νέου ασφαλτοτάπητα. Τα σημεία προσαρμογής θα οριοθετηθούν πραγματοποιώντας τομές οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

6. Θα πραγματοποιηθούν τέλος εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στα υπάρχοντα πρότυπα οριζόντιας σήμανσης της Εθνικής Οδού στα αποκατεστημένα τμήματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Π. Τ. Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ιωάννινα, 28-Φεβρουαρίου- 2014

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Η συντάξασα Βασιλική Κουφού Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Ελένη Ξενάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός |