| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000012 ΕΡΓΟ : «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». ΥΠΟΕΡΓΟ : «Επισκευή εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης  είναι  μια σειρά από παρεμβάσεις στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στο ύψος του Μετσόβου, ανάντη του τμήματος της Εθνικής Οδού, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατολίσθησης με κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων με την επανακατασκευή επενδεδυμένων και ορθογωνικών τάφρων όπου απαιτείται.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι :

- Καθαίρεση πάσης φύσεως σκυροδεμάτων.

- Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων

- Άρση καταπτώσεων  για κάθε είδους έδαφος και μόρφωση των τμημάτων που θα κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια.

- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 μ.

- Κατασκευή επιχώματος από κοκκώδη υλικά κάτω από τις υπό κατασκευή τάφρους καθώς και στην πλάτη των συρματοκιβωτίων.

- Κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) συνολικού ύψους 2 μέτρων και πλάτους βάσης 2 μέτρων (με φατνώματα διαστάσεων 2Χ1μ) σε δύο τμήματα της κατάπτωσης μήκους 30 μέτρων έκαστο, και κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) συνολικού ύψους 4 μέτρων και πλάτους βάσης 4 μέτρων (με φατνώματα διαστάσεων 2Χ1μ) σε ένα τρίτο τμήμα και για σύνολο μήκους 60 μέτρων στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Κατασκευή επενδυμένης τάφρου τριγωνικής διατομής (Σχέδιο Β) στο τμήμα μπροστά από τους τοίχους βαρύτητας και όπου αυτό απαιτείται και ορθογωνικής τάφρου (Σχέδιο Α) με σχάρες βαρέως τύπου σε τμήμα 25 μ. στον χώρο στάθμευσης του τελεφερίκ, από σκυρόδεμα C20/25 και διπλό πλέγμα Β500c.

- Σε όλο το μήκος των  υπό κατασκευή τάφρων (τριγωνικών, ορθογωνικών ) θα αφήνονται αρμοί διαστολής ανά 15,00 μ περίπου και θα γίνεται  η σφράγιση των αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι θέσεις των τμημάτων και ο τρόπος κατασκευής των συρματοκιβωτίων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

- Τα συρματοκιβώτια θα κατασκευασθούν με υλικό πλήρωσης ίδιας διαβάθμισης και ομοιόμορφης εναπόθεσης για να εξασφαλισθεί η οπτική αισθητική του έργου πέρα από την τεχνική αρτιότητα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολή στην υπηρεσία, της τελικής οριστικής μελέτης εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές σχεδίασης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μετά από έγκριση από την Υπηρεσία της υποβληθείσας μελέτης.

Το κόστος της μελέτης εφαρμογής βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και οφείλει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή προσφοράς.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας.

- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε. Τ . Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.

- Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

Ιωάννινα, 18 Ιουλίου 2014

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης Παπαδημητρίου Βλάσης Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Ελένη Ξενάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός |