| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000012 ΕΡΓΟ : «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». ΥΠΟΕΡΓΟ : «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κτίσματα Πωγωνίου και τμήματος παράκαμψης Άρτας – κατασκευή σαρζανέτ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης  είναι  μια σειρά από παρεμβάσεις στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς στην θέση Κτίσματα Πωγωνίου, ανάντη του τμήματος της Εθνικής Οδού, με σκοπό την αντιμετώπιση κατολισθήσεων με κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων με την επανακατασκευή επενδεδυμένων τάφρων όπου αυτές έχουν φθαρεί.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι :

- Καθαίρεση πάσης φύσεως σκυροδεμάτων.

- Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων

- Άρση καταπτώσεων  για κάθε είδους έδαφος.

- Γενικές εκσκαφές επί γαιώδους εδάφους για την μόρφωση των τμημάτων που θα κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια.

- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 μ.

- Κατασκευή επιχώματος από κοκκώδη υλικά κάτω από τις υπό κατασκευή τάφρους καθώς και στη βάση των συρματοκιβωτίων.

- Κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) συνολικού ύψους 2 μέτρων και πλάτους βάσης 2 μέτρων (τρία φατνώματα διαστάσεων 1Χ1μ) και για σύνολο μήκους 140 μέτρων στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Πλήρωση με προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm στα τμήματα μεταξύ των σαρζανέτ και των πρανών του φυσικού εδάφους.

- Κατασκευή επενδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα C20/25 και διπλό πλέγμα Β500c τριγωνικής διατομής όπου αυτό απαιτείται.

- Σε όλο το μήκος των  υπό κατασκευή τάφρων (τριγωνικών, ορθογωνικών ) θα αφήνονται αρμοί διαστολής ανά 10,00 μ περίπου και θα γίνεται  η σφράγιση των αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας.

- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε. Τ . Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.

- Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013».

Ιωάννινα, 28 Μαρτίου 2014

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης Παπαδημητρίου Βλάσης Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Ελένη Ξενάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός |