## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                            ΕΡΓΟ :<<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ                   ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ                                                    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ                           ΖΑΓΟΡΙΟΥ>>

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   250.000,00 €

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της περιοχής Δεματιού και Πέτρας Ζαγορίου.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την κατασκευή τεχνικών έργων (σαρζανέτ) και μικροπασσάλων για την αποκατάσταση του δρόμου σε σημεία που έχει εμφανίσει επικίνδυνες καθίσεις καθώς και η αποκατάσταση του οδοστρώματος με ισοπεδωτικές ασφαλτικές στρώσεις καθώς και η οδοστρωσία των τμημάτων της οδού.

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές και  καθ΄υπόδειξη της υπηρεσίας  στις θέσεις    κατασκευής των σαρζανέτ.

Θα  γίνουν επιχώσεις των περιοχών   καθίσεων.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1)Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σαραζανέτ

στη θέση  πριν το ΤΔ Πέτρας όπου έγινε  υποχώρηση του δρόμου.

Θα γίνει κατασκευή οπλισμένης δοκού μήκους 60 μέτρων στη θέση αυτή.

2)θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με έγχυτους μικροπασσάλους σε μήκος 80    μέτρων και βάθος 8 μέτρων στη θέση μετά το ΤΔ Δεματίου και πρίν τη στροφή για ΤΔ Σίτσαινας όπου έγινε μεγάλη κατολίσθηση.

Στη θέση αυτή θα κατασκευασθούν και σαρζανέτ σε μήκος 80 μέτρων.

Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα   C16/20 εντός του Τ.Δ. Δεματίου για τη συγκράτηση πρανούς.

Θα κατασκευασθούν σαρζανέτ σε τμήματα που θα υποδειχθούν κατά προτεραιότητα από την Υπηρεσία.

Γ.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Θα γίνει οδοστρωσία  στις θέσεις των τμημάτων καθίσεων.

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου στις περιοχές που έγιναν καθίσεις

αλλά και σε θέσεις που θα κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία την χρονική     περίοδο εκτελέσεως του έργου.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες  Ε.Τ.Ε.Π.  και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 250.000,00 € από τα οποία 46.747,97 € για Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.

# Ιωάννινα    26 - 3- 2014		Ιωάννινα     26  -3 - 2014

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ		Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΚΙΤΣΑΡΑΣ		ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙKΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  26  -3 - 2014

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε.Ι.

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ