| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – ΜΑΡΜΑΡΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 110.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι: α) η εκτέλεση εργασιών για τη Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος Επαρχιακής Οδού Ασβεστοχώρι – Μάρμαρα και β) η αποκατάσταση τμήματος 100μ. περίπου της Επαρχιακής Οδού από Ασβεστοχώρι προς Κόντσικα.

Σχετικά με το τμήμα της οδού όπου πρόκειται να γίνει βελτίωση – ασφαλτόστρωση (α), αυτό συνδέει το Ασβεστοχώρι με τα Μάρμαρα, είναι μήκους περίπου 1,8km και είναι ήδη κατασκευασμένη στρώση οδοστρωσίας η οποία πρέπει να βελτιωθεί με συμπλήρωση υλικού οδοστρωσίας, στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν:

α) την ανακατασκευή της υφιστάμενης στρώσης οδοστρωσίας με τα υπάρχοντα αδρανή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως στρώση βάσης

β) εκσκαφή με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ορατότητα στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

γ) συμπλήρωση του υλικού βάσης οδοστρωσίας για την επίτευξη ενιαίας διατομής κατόπιν των υποδείξεων της επίβλεψης

δ) ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας

ε) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ.

Όσον αφορά την αποκατάσταση τμήματος από Ασβεστοχώρι προς Κόντσικα (β), οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

α) τον καθαρισμό τεχνικού

β) εκσκαφή τμήματος της οδού πλάτους περίπου 1,5μ.

γ) αποξήλωση ασφαλτοτάπητα σε πλάτος 0,50μ. περίπου

δ) εξυγίανση του εδαφικού υλικού με κατασκευή 2 στρώσεων υπόβασης και 1 στρώσης βάσης

ε) ασφαλτική προεπάλειψη και

στ) κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ.

ζ) Καθώς οι εργασίες πρόκειται να εκτελεσθούν σε τμήμα της επαρχιακής οδού στο οποίο δεν υπάρχει οδοφωτισμός, θα τοποθετηθούν 2 αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (στην έναρξη και στο τέλος των εργασιών) και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000017

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

| Ιωάννινα, …/03/2014 Η συντάξασα Ζέκκα Ελευθερία Πολιτικός Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ιωάννινα, …/03/2014 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιωάννινα, …/03/2014 Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |