ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έργο : «Κατασκευή χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA PROJECT εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας» Προϋπολογισμός :; 50.000,00€. - Τιμολόγιο Μελέτης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Άρθρο A.T. 1: (ΟΙΚ22.20.02) | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237) |
| --- | --- |

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδου

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11.20€ |

| Άρθρο A.T. 2: (ΟΙΚ22.45) | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) |
| --- | --- |

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 16.80€ |

| Άρθρο A.T. 3: (ΟΙΚ22.56) | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102) |
| --- | --- |

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ‘Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους’.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | τριάντα πέντε λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 0.35€ |

| Άρθρο A.T. 4: (ΟΙΚ22.53) | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) |
| --- | --- |

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5.60€ |

| Άρθρο A.T. 5: (ΟΙΚ52.96.02) | Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες, με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281) |
| --- | --- |

Επένδυση τοίχου, οιουδήποτε ύψους και μήκους και μορφής με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 kg/m3, συνολικού πάχους 30 mm, με εφαρμοσμένη στο εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορμάϊκας υψηλής πίεσης (ΗPL), επί μεταλλικού ή ξύλινου σκελετό (από κατακόρυφες μεταλλικές διατομές στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας, ή από ξύλινες διατομές), στερεωμένου στον τοίχο με γαλβανισμένους ήλους.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | σαράντα πέντε ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 45.00€ |

| Άρθρο A.T. 6: (ΟΙΚ 52.96.2.Ν1) | Ξύλινη επιτοίχια σύνθεση με θεματική διακόσμηση |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281) |
| --- | --- |

Με εσοχές εξοχές - συνδιασμός με εκτύπωση βινυλίου. Βλεπε διαστάσεις-μορφολογία στα σχεδια όψεων-3D.

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επενδεδυμένα MDF με φυσικό καπλαμά Ξύλου πάχους 31mm. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | δύο χιλιάδες ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2000.00€ |

| Άρθρο A.T. 7: (ΟΙΚ78.34) | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) |
| --- | --- |

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ‘Ψευδοροφές με γυψοσανίδες’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22.50€ |

| Άρθρο A.T. 8: (ΧΡΣΟΙΚ74.20.02 Ν1) | Λείανση επιφανειών από μάρμαρο |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7420) |
| --- | --- |

Λείανση (στίλβωση) επιφανειών από μάρμαρο.

Περιλαμβάνεται η εργασία, κατεργασίας και λείανσης των υπαρχουσων τοποθετημένων ορθομαρμαρώσεων. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις  της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μαρμάρου τοποθετημένου σε ορθομαρμάρωση.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | είκοσι ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 20.00€ |

| Άρθρο A.T. 9: (ΟΙΚ74.90.02) | Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων, από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492) |
| --- | --- |

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm ή γρανίτη ίδιου με τον υπάρχοντα στον χώρο σύμφωνα με την υποδειξη της υπηρεσίας. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12.40€ |

| Άρθρο A.T. 10: (ΟΙΚ77.55) | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755) |
| --- | --- |

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6.70€ |

| Άρθρο A.T. 11: (ΟΙΚ77.84.02) | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1) |
| --- | --- |

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’.

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12.40€ |

| Άρθρο A.T. 12: (ΟΙΚ65.02.01.03) | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504) |
| --- | --- |

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ‘Κουφώματα Αλουμινίου’.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | εκατόν σαράντα πέντε ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 145.00€ |

| Άρθρο A.T. 13: (ΟΙΚ54.46.01) | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1) |
| --- | --- |

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα κουφώματα’, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα ‘μισοχαρακτά’ 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές ‘μισοχαρακτές’  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | εκατόν δέκα οκτώ ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 118.00€ |

| Άρθρο A.T. 14: (ΟΙΚ 56.21 Ν1) | Ξύλινο στάντ |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Το ξύλινο σταντ είναι 1,20μ.*0,60μ. με υψος 1,20μ. και οφέλημο ύψος 1,00μ. Έχει μια πλευρά κλειστή και στην άλλη στενή πλευρά θα εδράζονται οι μονάδες των Η.Υ.

# Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επενδεδυμένα MDF με φυσικό καπλαμά Ξύλου πάχους 31mm. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | εκατόν πενήντα ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150.00€ |

| Άρθρο A.T. 15: (ΟΙΚ 56.21 Ν2) | Ξύλινη επιφάνεια εργασίας |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Η ξύλινη επιφάνεια εργασίας έχει διαστάσεις (0,60*0,80)μ. και ύψος 0,70μ.

Εδράζεται εν προβόλο στην επιτοίχεια κατασκευή ώστε να είναι ελεύθερη η οφέλημη θεση καθήσματος χρήστη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Α.Μ.Κ.

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επενδεδυμένα MDF με φυσικό καπλαμά Ξύλου πάχους 31mm.  Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | πεντακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 500.00€ |

| Άρθρο A.T. 16: (ΟΙΚ 56.21 Ν3) | Σκαμπό |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Σκαμπό d=0.50, θεση καθίσματος hmax=0.80μ. hmin : 0,60μ. με αμορτισερ και περιστροφή θέσης καθήσματος. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επενδεδυμένα MDF με φυσικό καπλαμά Ξύλου πάχους 31mm.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας

Τιμή ανά τεμάχιο

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | διακόσια πενήντα ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 250.00€ |

| Άρθρο A.T. 17: (ΟΙΚ 56.21 Ν4) | Προθήκες Ξύλινες |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Ξύλινες προθήκες ανάδειξης έντυπου υλικού συσχετιζόμενου με τη δράση. Το ύψους τους ανέρχεται στα 2,00μ. και πάχους οφέλιμου 0,10μ. και φέρει 4 ραφιέρες. Κατω από το πρώτο ραφι είναι ξύλινο κούτελο. Άνωθεν της προθήκης και ως την οροφή τοποθετείται ξύλινη επίφανεια επένδυσης με σκοτίες. Ομοίως και σε ζώνη οριζόντια διαστάσεων 2,80μ  επί 1,60μ. ύψους τοποθετείται ξύλινη επιφάνεια επένδυσης με σκοτίες όπου θα τοποθετηθεί και η οθόνη προβολή της δρασης 42΄.

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επενδεδυμένα MDF με φυσικό καπλαμά Ξύλου πάχους 31mm.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | χίλια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1000.00€ |

| Άρθρο A.T. 18: (ΟΙΚ 56.21 Ν5) | Πινακίδα σήμανσης |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Η πινακίδα σήμανσης της δράσης θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου τοσο στην δυτική όσο και στην ανατολική προσοψή του και συγκεκριμένα στα σημεία αρχής ανόδου των κλιμάκων ώστε να είναι ορατά από τους επισκέπτες. Θα εχουν διαστασεις Α3 από plexiglas με μεταλλικους αποστάτες. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | διακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 200.00€ |

| Άρθρο A.T. 19: (ΟΙΚ 56.21 Ν6) | Εκτυπωμένες επιφάνειες |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Οι εκτυπωμένες επιφάνειες θα τοποθετηθούν σε εσοχές-εξοχές στην ξύλινη κατασκευή. Συνολικά θα είναι 4 θεματολογίες. α. 1,80*0,50μ, β. 0,70*0,90μ., γ. 1,00*1,65μ., δ. με περίμετρο (3,00+1,75+3,00+0,50+2,00+0,75+2+0,50) μ. (βλέπε σχέδια όψεων και 3d).

Το υλικό τους θα είναι αυτοκόλητα φύλλα βινιλίου ματ υφής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | τετρακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 400.00€ |

| Άρθρο A.T. 20: (ΟΙΚ 56.21 Ν7) | Αεροκουρτίνα |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Άνωθεν της πόρτας εισόδου στο κτίριο- εισόδου στο info point θα τοποθετηθεί αεροκουρτίνα ετσι ώστε να μην επηρεαζεται θερμοκρασιακά ο χωρος του info point από το εξωτερικό περιβαλλον από τη χρήση της πόρτας εισόδου. Ισχύς 37W, μήκος 1,80μ. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης.

Τμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | οκτακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 800.00€ |

| Άρθρο A.T. 21: (ΟΙΚ 56.21 Ν8) | Φωτιστικά σποτ οροφής |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Θα τοποθετηθούν χωνευτά 9 σποτ τύπου led οροφής για τον επαρκή φωτισμό του χώρου τετράγωνης γεωμετρίας. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | είκοσι πέντε ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25.00€ |

| Άρθρο A.T. 22: (ΟΙΚ 56.21 Ν9) | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) |
| --- | --- |

Σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και για την κάλυψη των ένθετων ηλεκτρικών συσκευών χρήσης εκτός από τις απαιτήσεις φωτισμού.  Οι καλωδιώσεις να μην είναι εμφανείς με εξωτερικά κανάλια, αλλά να έχουν διόδους πίσω από τις ένθετες κατασκευές στο χώρο. Να προηγούνται της τοποθέτησης των ξύλινων επενδύσεων, γυψοσανίδας, οροφές.

Αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2500.00€ |

| Άρθρο A.T. 23: (ΟΙΚ 80 Ν1) | Κάμερες ελέγχου του χώρου |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471) |
| --- | --- |

Θα τοποθετηθούν 2 κάμερες οροφής για το οπτικό σκανάρισμα του χωρου. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή ανά τεμάχιο

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | τριακόσια πενήντα ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 350.00€ |

| Άρθρο A.T. 24: (ΟΙΚ 80 Ν2) | Η/Υ |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471) |
| --- | --- |

Συνολικά θα υπάρχουν 5 θέσεις χρήσης Η/Υ. Ανα 2 οι οθόνες τους θα τοποθετούνται εκατέρωθεν στα σταντ θα είναι 22΄ touch screen. Σημείωση το κουτί μοναδας του Η/Υ να μην είναι κλασσικού μεγέθους, αλλα μικρού, ώστε να χωρανε 2 στο ειδικό εγκοιβωτισμένο κουτί του σταντ, για την απομόνωση των καλωδίων για ένα ασφαλές και αισθητικό αποτέλεσμα. Η θέση χρησης Η/Μ και για ΑΜΚ θα είναι επίσης με μικρο κουτι και 22΄ touch screen οθόνη, αλλα και με ασύρματο πληκτολογιο-ποντικι, και ακουστικά με σύστημα χρήσης για άτομα με προβλήματα όρασης. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή ανά τεμάχιο

| Eλάχιστα χαρακτηριστικά H/Y και οθονών |  |
| --- | --- |
| κουτί | midi tower - στην πρόσοψη να έχει εξόδους: USB, Μικροφώνου και ακουστικών/ηχείων, - να έχει δύο (2) ανεμιστηράκια, ένα στο πίσω μέρος και ένα στην πρόσοψη - να έχει ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών (card reader) στην πρόσοψη |
| τροφοδοτικό | 600 Watt (σε κάθε περίπτωση να καλύπει τις απαιτήσεις των επί μέρους τμημάτων του Η/Υ) |
| οθόνη | 22" Touch screen - LED, λόγος 16:9, 1920 Χ 1080, χρόνος απόκρ. ≤ 5ms - ενσωματωμένη web camera, - ενσωματωμένα ηχεία, - προαιρετικά ενσωματωμένο μικρόφωνο |
| επεξεργαστής: | τουλάχιστον 6 πυρήνων, |
| σκληρός δίσκος | 1 ΤΒ (SATA 3 , 7200 rpm) |
| RAM | 16 GB (2 X 8 DDR4 2.133MHz ταχύτητα διαύλου) |
| οπτικός δίσκος | DVD+RW (5,25") double layer |
| card reader | ενσωματωμένο 3,5" ή 5,25" |
| πληκτρολόγιο / ποντίκι | PS/2 ή usb |
| πολύμπριζο | 3 θέσεων με διακόπτη |
| μητρική | σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τον αναφερόμενο εξοπλισμό η οποία να έχει: - εσνωματωμένη κάρτα γραφικών, - κάρτα δικτύου, - κάρτα ήχου - θύρα εξόδου HDMI - και τουλάχιστον 3 θύρες USB 3.0 |
| λειτουργικό | Ms Windows 10 (pro 64bit Ελληνικά) Office 2016 GR (small business) |
| UPS | 1000 VA |
| Εγγύηση Προμηθευτή: | 3 έτη |
| Σύστημα ασφαλείας από κλοπή | Προαιρετικά, κλειδαριά ασφαλείας με συρματόπλεγμα για την κάθε οθόνη και τον κάθε Η/Υ |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | χίλια τριακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1300.00€ |

| Άρθρο A.T. 25: (ΟΙΚ 80 Ν3) | Οθόνη 42'' |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471) |
| --- | --- |

Επιτοίχεια τοποθέτηση οθόνης LCD 42’’ σύμφωνα με τα αναπτύγματα όψεων. Θα συνδέεται με Η/Υ για προβολή video της θεματολογίας της δράσης. Οι καλωδιώσεις της θα είναι όπισθεν της ξύλινης επιτοίχιας επένδυσης. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας

Τιμή τεμαχίου

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | επτακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 700.00€ |

| Άρθρο A.T. 26: (ΟΙΚ 80 Ν4) | Δίκτυο Η/Υ και Internet |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471) |
| --- | --- |

Δίκτυο μεταξύ των Η/Υ και internet σε όλους. Σύνδεση με την οθόνη προβολής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας

Τιμή κατ΄αποκοπή

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | πεντακόσια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 500.00€ |

| Άρθρο A.T. 27: (ΟΙΚ 80 Ν5) | Οθόνη εξωτερικού χώρου |
| --- | --- |

|  | (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471) |
| --- | --- |

Εξωτερικά του κτιριου στην δυτική είδοσο θα τοποθετηθεί οθόνη προβολής τουλάχιστον 22΄ ιντσών τόσο για την σηματοδότηση του info box, όσο και για την παρουσίαση της θεματολογίας της δράσης και την ενημέρωση για όλες της δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο άμεσο μέλλον στη Θεσπρωτία  και σε όλη την Περιφέρεια. Η οθόνη θα είναι εξωτερικού χώρου.Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης μαζί με την επιτοίχια βάση στήριξης καθώς και η σύνδεσή της με το δίκτυο και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.Η οθόνη θα τοποθετηθεί σε μεταλλικό πλαίσιο που θα στερεωθεί στον τοίχο προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικλεπτική της προστασία. Η κατασκευή και τοποθέτηση του πλαισίου περιλαμβάνεται στην τιμή. Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και της υπηρεσίας.

Τιμή τεμαχίου

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | χίλια ευρώ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1000.00€ |

Ο Συντάξας