| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/TΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: ‹‹Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων από τη διασταύρωση Μαυρουδίου ως τη διασταύρωση Φιλιατών›› |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και πιο συγκεκριμένα στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων από τη διαστ/ση Μαυρουδίου εως  τη διαστ/ση Φιλιατών, σε απόσταση περίπου 1.100 m,  περιλαμβάνει δε τις εξής εργασίες:

Α. Καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής σε μήκος περίπου 300 m, με άρση των καταπτώσεων και της υπάρχουσας βλάστησης στη συγκεκριμένη θέση, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας, με την διευθέτηση της κυκλοφορίας, για το διάστημα της εργασίας καθαρισμού σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, με την κατάλληλη σήμανση και την παρουσία και καθοδήγηση της κυκλοφοριακής κίνησης με σηματωρούς

Β. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm, ενώ σε κάποιες θέσεις το φρεζάρισμα θα φτάσει τα 6 cm. Είναι σε θέσεις όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει έντονες διαμήκεις και εγκάρσιες ρηγματώσεις, ενώ αλλού παρουσιάζεται αποσάρθρωση της τελικής επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα και αποκάλυψη της υποκείμενης στρώσης αυτού.

Γ. Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, η οποία θα επιμετράται με ζύγιση επ’ αυτοκινήτου σε τόνους καθώς και σε μικρότερη έκταση (όπου απαιτείται περιορισμένη επέμβαση) ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους τύπου  ΑΣ 10 λεπτότερης διαβάθμισης, επιμετρούμενη με τον ίδιο τρόπο.

Επισημαίνεται εδώ ότι  ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει μελέτη βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του καταστρώματος της οδού (ήτοι κλίσεις-επικλίσεις ),σε όλο το μήκος που σχεδιάζεται να δεχθεί επέμβαση, που θα εκπονηθεί από πιστοποιημένο ιδιώτη μελετητή Μηχανικό,  ιδία δαπάνη  η οποία πληρώνεται σ’ αυτόν ανηγμένη με τις τιμές των εργασιών του τιμολογίου του Έργου.

Επίσης πριν από την έναρξη κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μελέτη διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Δ.  Την κατασκευή (αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη) αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 4 cm με χρήση κοινής ασφάλτου, επί αποστάσεως περίπου 300 m, συγκεκριμένα καθ’ όλο το μήκος της πρώτης παρατεταμένης αριστερής στροφής που συναντάται αναχωρώντας από  τη διασταύρωση Μαυρουδίου κινούμενοι προς Παραπόταμο.

Ε. Στο υπόλοιπο μήκος της σχεδιαζόμενης επέμβασης θα κατασκευαστεί επί του υφιστάμενου καταστρώματος, μετά το φρεζάρισμα και την κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 6 cm , τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", ως στρώση κυκλοφορίας. Ο συγκεκριμένος τύπος ασφαλτικής στρώσης, λόγω των πιο χονδρόκοκκων αδρανών υλικών που συμμετέχουν στη σύνθεσή του, εκτός από τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής που διαθέτει, έχει πιο τραχιά επιφανειακή υφή, καλύτερη στραγγιστική ικανότητα και συνεπώς και καλύτερη αντιολισθητική συμπεριφορά ως στρώση κυκλοφορίας.

ΣΤ. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε όλο το ανωτέρω τμήμα επέμβασης.

2.  Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 248.000,00 € από τα οποία τα 26.473,74 € είναι για ΓE & OE, 26.032,51 € είναι για τα απρόβλεπτα, 417,39 € για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και 48.000,00 € για Φ.Π.Α.

3.  Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ. Α. 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π. κ. 2010ΕΠ03000012)» (Υποέργο : Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων από τη διασταύρωση Μαυρουδίου ως τη διασταύρωση Φιλιατών , σύμφωνα με την με αριθμό 54158/2747/16-06-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

| Ηγ/τσα 03-06-2013 | Ο Προϊστάμενος | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Τμήματος | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α. α. |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ Φ. ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |