| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/TΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 4 (Μηλέα)» |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση ζημιών και την περαιτέρω προστασία του  τμήματος της Επαρχιακής Οδού 4 στην  Μηλέα, σε απόσταση δέκα χιλ. περίπου από τη διασταύρωση Κεραμίτσας-Μηλέας.

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων τμήματα του δρόμου συνολικού μήκους περίπου 200 μ. έχει υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία. Κύρια αιτία είναι η έλλειψη τάφρου ανάντι του δρόμου για την απορροή των νερών, που συγκεντρώνονται λόγω των κλίσεων και η σύσταση του υποκείμενου υλικού. Επίσης απαιτείται κατασκευή ασφαλτικού τάπητα σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κεραμίτσας-Κουρεμάδι (περιοχή Τ.Κ. Μηλέας), που έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες λακκούβες και έντονες φθορές του ασφαλτικού τάπητα της οδού («ταπητίδια» ή επισκευές λάκκων).

Β. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά και την εξασφάλιση του δρόμου από επανάληψη του φαινομένου προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες.

1. Εκσκαφή του τμήματος του δρόμου ,που έχει υποστεί την καθίζηση, σε βάθος  περίπου 2,00μ μέχρι να συναντήσουμε υγιές υλικό και σε πλάτος περίπου 8,00μ (πλάτος του δρόμου και της τάφρου).

2. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου συνολικού μήκους 150,00μ. περίπου .

3. Εξυγίανση του τμήματος τού δρόμου με επίλεκτο υλικό κατηγορίας Ε4 και επίλεκτο υλικό κατηγορίας  λατομείου  κατηγορίας Ε4

4.  Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.

5. Επούλωση λάκκων ή κατασκευή ταπητιδίων όπου απαιτείται με χρήση κοινής ασφάλτου.

6. Σε διάφορα σημεία της οδού θα γίνει βελτίωση του οδοστρώματος με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού  πάχους, ασφαλτική συγκολλητική επάλλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

7. Τοποθέτηση έξι (6) πινακίδων

Γ.  Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 € από τα οποία τα 10.663,21€ είναι για ΓE & OE, 10.485,49€ είναι για τα απρόβλεπτα, και  19.354,84 € για Φ.Π.Α.

Δ.  Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ - ΠΤΠ και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

| Ηγ/τσα 03-06-2016 | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκ. Έργων | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα |  | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ αα |
| Ντάρα Μαρία Πολ. Μηχ | Παύλος Αλεξίου Πολ. Μηχ. | Παύλος Αλεξίου Πολ. Μηχ. |