| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά» |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Οι μεγάλες πλημμύρες που έχουν πλήξει τον Νομό Θεσπρωτίας, προκάλεσαν μεταξύ των άλλων και σοβαρότατες ζημιές στις όχθες του ποταμού Καλαμά στην περιοχή Ζώνης πλημμυρών του Δήμου Φιλιατών (διάβρωση), σε ένα μήκος περίπου 60m, με αποτέλεσμα να έχει διαβρωθεί ένα μέρος και να απειλείται άμεσα  η παρακείμενη έκταση με καλλιέργεια ακτινιδίων του κ. Κώτσια Μάριου.

2. Με την παρούσα εργολαβία   προβλέπεται:

Η διαμόρφωση του υφισταμένου δρόμου πρόσβασης στο σημείο αυτό σε μήκος 30μ περίπου και η προστασία των διαβρωμένων πρανών στην όχθη του ποταμού, με την κατασκευή βραχώδους πρανούς από φυσικούς ογκολίθους (Φ. Ο.) προελεύσεως λατομείου σε μήκος 60μ. περίπου.

Για την εκτέλεση των εργασιών, λόγω της κλίσης του εδάφους και του ύψους των πρανών της όχθης του ποταμού, θα απαιτηθεί, εκτός των άλλων, επιτόπια μετακίνηση του υλικού σε απόσταση μέχρι 100μ, με κατάλληλο εξοπλισμό (φορτωτή, μεγάλο εκσκαφικό μηχάνημα εξοπλισμένο με αρπάγη, εκσκαφικό γερανό με συρματόσχοινο-«ντραγκλαϊν» ή άλλο αντίστοιχο ή συνδυασμός όλων αυτών κλπ), για την σωστή τοποθέτηση των Φ. Ο. στις κατάλληλες θέσεις, με ελαχιστοποίηση της απώλειας υλικού λόγω διασποράς. Εναλλακτικά μπορεί η κατασκευή να γίνει με οπισθοπορεία των φορτηγών αυτοκινήτων, απόθεση των Φ. Ο., τμηματική διαμόρφωση του βραχώδους πρανούς με δρόμο επ΄ αυτού για την περαιτέρω κίνηση των αυτοκινήτων, μέχρι την συνολική κατασκευή του  βραχώδους πρανούς.

3. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000 €, από τα οποία 5.253,51 €  είναι για απρόβλεπτα και 9.677,42 € για ΦΠΑ.

4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με Κ. Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π. κ. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο : Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά), σύμφωνα με την με αριθμό 54137/2739/16-06-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

| Ηγουμενίτσα 17- 06 - 016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 17- 06 - 2016 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α. α. |
| ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. |  | ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. |