| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑ 2014ΕΠ53000008) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000 € ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε μετά από  αίτημα του ΤΟΕΒ Πόρου για την τοποθέτηση συμπληρωματικά υδροληψιών στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο έκτασης 17.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Πόρου,  με σκοπό την πύκνωση τους, για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του έργου.

Ειδικότερα προβλέπεται να τοποθετηθούν 70 νέες υδροληψίες τύπου Β2 SCHLUMBERGER ενός στομίου σε διάφορες θέσεις εντος της περιοχής του έργου, είτε ενδιάμεσα υφισταμένων υδροληψιών για την μείωση των αποστάσεων  τους, είτε σε νέους αγωγούς που τοποθετούνται σε επέκταση ακραίων τμημάτων δικτύων όπως εμφαίνονται στην γενική οριζοντιογραφια και ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης τους στο δίκτυο διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Τοποθέτηση υδροληψιών σε υπάρχοντες υπόγειους αγωγούς  στους οποίους θα γίνει αποκάλυψη και τομή με παρεμβολή ειδικού τεμαχίου –ταυ η ηλεκτροσελλας ανάλογα με την διάμετρο του υφιστάμενου αγωγού- για την εγκατάσταση της νέας υδροληψίας.

Β. Τοποθέτηση υδροληψιών σε νέους αγωγούς  –ΡΕ 12,5 ατμ διαμέτρου  Φ90- που θα τοποθετηθούν  κατ επέκταση των υπαρχόντων αγωγών με παρεμβολή ειδικού τεμαχίου σύνδεσης –ταυ κλπ-.

Περιλαμβάνονται τέλος και διάφορες σχετικές εργασίες όπως: φρεάτια προστασίας των υδροληψιών -προκατασκευασμένοι τσιμεντ. εσωτ. διαμέτρου 1,20μ ύψους 0,80μ -, σκυροδέματα για τις ακυρώσεις αγωγών και των ειδικών τεμαχίων και συσκευές έλεγχου του δικτύου -δικλείδες -.

Οι προβλεπόμενες με την παρούσα μελέτη εργασίες αφορούν τοπικές παρεμβάσεις για την τοποθέτηση, για λόγους εξυπηρέτησης των χρηστών, επιπλέον υδροληψιών σε υπάρχων υπό λειτουργία αρδευτικό δίκτυο και δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στην άρδευση και  στις αρδευόμενες εκτάσεις της περιοχής του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 200.000 € με Φ.Π.Α. και για την σύνταξη του λήφθηκαν οι τιμές μονάδας εργασιών των Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ)και για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται αυτούσιες  συντάχθηκαν  σχετικές κατ αναλογία. Για την εκτέλεση των εργασιών έχουν ισχύ οι  αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές  Ε.Τ.Π. ( ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) .

Η εργολαβία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα τεύχη και τυπικά σχέδια της παρούσας μελέτης, τα σχέδια της οριστικής τεχνικής μελέτης του έργου και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

| ΣΥΝΤΑΞΗ Ιανουάριος 2017 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός | ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ...../…./2017 Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ……………………. Ο αν. Προϊστάμενος Δ. Τ. Ε. Π. Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |