EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ :     «Συντήρηση οδού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                          προς  Σαγιάδα - Κάτω Αετό

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                - Σύνορα»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΗ: 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.100.000,00 €

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα αφορά την συντήρηση-βελτίωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος της οδού από Σαγιάδα προς Λωρίδα Σαγιάδας μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, μήκους 3,4 χλμ.

Πρόκειται για μια οδό κύριας και βαρύνουσας σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και την Περιφέρεια Ηπείρου, που θα εξυπηρετήσει, πέραν όλων των άλλων, τις δεκάδες ιχθυοπαραγωγικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή και την διευκόλυνση του μεταφορικού τους έργου, στις τόσο σημαντικές εξαγωγικές τους δραστηριότητες, για την ανάπτυξη της περιοχής και της ενίσχυσης της Εθνικής Οικονομίας.

Σήμερα το τμήμα αυτό της οδού είναι χωματόδρομος, σε κάποια σημεία πολύ στενός, χωρίς τεχνικά έργα και η κίνηση των οχημάτων βαρέος τύπου καθίσταται πολύ προβληματική έως απαγορευτική, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Με την κατασκευή του παρόντος έργου ολοκληρώνεται η συντήρηση-βελτίωση της οδού αυτού.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και στα σημεία που απαιτείται θα γίνει διαπλάτυνση της οδού. Για τον όγκο των χωματουργικών εργασιών που έχει προμετρηθεί ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία-σχέδια διατομών, πριν την έναρξη κατασκευής των εργασιών.

β. ΤΕΧΝΙΚΑ

Προς την πλευρά του βουνού θα κατασκευαστεί ενδεδυμένη τάφρος για την απορροή των ομβρίων, σύμφωνα με το σχέδιο των προμετρήσεων, στις παρακάτω θέσεις

Από αρχή έως +200μ και λίγο μετά άλλα 50μ

Από +400μ έως +600μ

Από +620μ έως +1.000μ

Από +1200μ έως +1650μ

Από +1900μ έως +2200μ

Από +2500μ έως +2800μ

Από +2950μ έως +3300μ τάφροι στις δύο πλευρές

Για την παραλαβή των ομβρίων θα κατασκευαστούν σωληνωτοί αγωγοί στις παρακάτω χιλιομετρικές θέσεις:

- 0+200 m   10μ  Φ100

- 0+370m  10μ   Φ100

- 1+400m 15μ   Φ100

- 1+650 m 10μ Φ60

- 2+800m  10μ Φ100

- 3+300μ  10μ Φ100

Οι αγωγοί θα είναι διατομής 1μ και 60εκ., προκατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης). Θα είναι εγκιβωτισμένοι σε άοπλο σκυρόδεμα.

γ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Θα κατασκευαστεί οδός συνολικού μήκους περί τα 3.400μ πάνω στην υπάρχουσα χάραξη, με οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση και με πλάτος ασφάλτου 6,50μ. Ο ασφαλτοτάπητας θα είναι πάχους 5εκ., εκτός από τα σημεία με έντονη κλίση όπου θα κατασκευαστεί διπλός ασφαλτοτάπητας για συνολικό μήκος 400μ.

3.  Όλες οι  εργασίες θα γίνουν έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες και εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη του έργου και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίδονται οδηγίες από την υπηρεσία  που θα έχει ορίσει και τον επιβλέποντα του έργου. Στην περίπτωση που θα προκύψουν προϊόντα  εκσκαφών (εκβραχισμοί) για τα οποία θα κριθεί από την επίβλεψη ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, τότε ο ανάδοχος δεν θα πληρωθεί την δαπάνη μεταφοράς που έχει υπολογιστεί για την μεταφορά υλικών από λατομείο.

Οι θέσεις των ανωτέρω εργασιών θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και πριν από τις  οποιεσδήποτε εργασίες εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία εδάφους, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από την Υπηρεσία

4. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.100.000,00 €. από τα οποία 117.431.11€  είναι για ΓΕ & ΟΕ, 115.473.92€ για απρόβλεπτα, 1.797€ για την προβλεπόμενη Αναθεώρηση  και 212.903.3€ για ΦΠΑ.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011) σύμφωνα με την με αριθμό 32714/1166/15-03-2018 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

| Ηγ/τσα 02-05-2018 | Ηγ/τσα 02-05-2018 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-05-2018 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκ. Έργων | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α.α |
| ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. | ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |