- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- Ανάλυση λειτουργικότητας κυκλικών κόμβων

Η ανάλυση λειτουργικότητας του συστήματος κυκλικών κόμβων εκτελέστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό HCM 2010 του Transportation Research Board των ΗΠΑ, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις εθνικές προδιαγραφές λειτουργικής ανάλυσης των ΟΜΟΕ – Κ3.

Τα αποτελέσματα που παρατίθενται είναι, ο Συνολικός Φόρτος ανά Πρόσβαση (Total Flow) σε οχήματα/ώρα, ο λόγος Φόρτου/ Χωρητικότητας (Degree of Saturation), ο Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης (Average Delay) σε second, το Μήκος της Μεγαλύτερης Ουράς (Queue) σε οχήματα και το καθοριστικό Επίπεδο Λειτουργικότητας (Level of Service) κάθε λωρίδας του Κόμβου.

Ελέγχθηκαν τρία (3) διαφορετικά σενάρια κυκλοφοριακής ανάλυσης, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η επιλογή της Γεωμετρίας του συστήματος κυκλικών κόμβων που προτείνεται.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Κατασκευή κυκλικού κόμβου μιας λωρίδας κυκλοφορίας στην θέση Νεοκαισάρεια

Περιγραφή Γεωμετρίας

Κατασκευάζεται Κυκλικός Κόμβος μίας λωρίδας κυκλοφορίας, με διάμετρο κεντρικής νησίδας 23 m και πλάτος λωρίδας κυκλικού δακτυλίου 5,5 m. Υπάρχουν 4 προσβάσεις στον Κόμβο, από τα Ιωάννινα, από την Νεοκαισάρεια, από την Άρτα και από τις τοπικές οδούς στα Δυτικά. Στο Σχήμα 1.1 παρατίθεται το σκαρίφημα του Κόμβου.

Σχήμα 1.1: Γενική Διάταξη Κόμβου

Αξιολόγηση Λειτουργικότητας

Για την αξιολόγηση της Λειτουργικότητας του Κόμβου, ελέγχεται μία δυσμενής περίπτωση κυκλοφοριακής φόρτισης.

Σε ώρα αιχμής, στην ξενοδοχειακή μονάδα Cezaria πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση από την μονάδα, 350 οχημάτων ανά ώρα. Ταυτοχρόνως, η ξενοδοχειακή μονάδα Epirus Palace, πραγματοποίησε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση, 400 οχημάτων ανά ώρα, τα οποία αποχωρούν από την  έξοδο του Epirus Palace στην Εθνική Οδό, εισέρχονται δηλαδή στον Κόμβο, από την πρόσβαση «Από Άρτα». Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζονται οι Φόρτοι (οχήματα/ώρα), αναλυτικά.

Σχήμα 1.2: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι και ποσοστό Βαρέων Οχημάτων

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (Σχήμα 1.3 – 1.6), τα οποία χαρακτηρίζουν την Λειτουργικότητα του Κόμβου.

Σχήμα 1.3: Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας (Degree of Saturation)

Σχήμα 1.4: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης (Average Delay), σε δευτερόλεπτα

Σχήμα 1.5: Μήκος Μεγαλύτερης Ουράς (Largest 95% Back of Queue), σε μέτρα

Σχήμα 1.6: Επίπεδο Λειτουργικότητας (Level of Service)

Συμπεράσματα

Ο Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας στην πρόσβαση «Από Νεοκαισάρεια» (=1,17), βρίσκεται εκτός των ορίων της επιτρεπτής τιμής του (<0.9). Επίσης ο Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας στην πρόσβαση «Από Άρτα» (=0,76) είναι κοντά στην οριακή τιμή.

Ο Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης, στην πρόσβαση «Από Νεοκαισάρεια» θεωρείται μη αποδεκτός.

Οι Ουρές που δημιουργούνται στις προσβάσεις «Από Νεοκαισάρεια» (=264 m) και «Από Άρτα» (=122 m), βρίσκονται εκτός των ορίων τιμών (μέγιστη τιμή μήκους ουράς θεωρούνται τα 75 μέτρα).

Το Επίπεδο Λειτουργικότητας της πρόσβασης «Από Νεοκαισάρεια» δεν είναι επαρκές. Επομένως οι ανάγκες Λειτουργικότητας του Κόμβου, δεν καλύπτονται.

Ο εξεταζόμενος σχεδιασμός κρίνεται ως ανεπαρκής για τους συγκεκριμένους Φόρτους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φόρτος από την ξενοδοχειακή μονάδα Cezaria αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον Φόρτο που χρησιμοποιήθηκε.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Κατασκευή κυκλικού κόμβου δυο λωρίδων κυκλοφορίας στην θέση Νεοκαισάρεια

Περιγραφή Γεωμετρίας

Κατασκευάζεται Κυκλικός Κόμβος δύο λωρίδων κυκλοφορίας, με διάμετρο κεντρικής νησίδας 24 m και πλάτος κυκλικού δακτυλίου 8,5 m. Υπάρχουν 4 προσβάσεις στον Κόμβο, από τα Ιωάννινα, από την Νεοκαισάρεια, από την Άρτα και από τις τοπικές οδούς στα Δυτικά. Οι προσβάσεις «Από Ιωάννινα» και «Από Άρτα» έχουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Επίσης η πρόσβαση «Από Νεοκαισάρεια» στην είσοδό της στον Κυκλικό Κόμβο, έχει δύο λωρίδες ανά Κατεύθυνση. Στο Σχήμα 2.1 παρατίθεται το σκαρίφημα του Κόμβου.

Σχήμα 2.1: Γενική Διάταξη Κόμβου

Αξιολόγηση Λειτουργικότητας

Για την αξιολόγηση της Λειτουργικότητας του Κόμβου, ελέγχεται η δυσμενέστερη περίπτωση κυκλοφοριακής φόρτισης.

Σε ώρα αιχμής,  στην ξενοδοχειακή μονάδα Cezaria πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση από την μονάδα, 650 οχημάτων ανά ώρα. Ταυτοχρόνως, η ξενοδοχειακή μονάδα Epirus Palace, πραγματοποίησε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση, 400 οχημάτων ανά ώρα, τα οποία αποχωρούν από την πίσω πρόσβαση του Epirus Palace, εισέρχονται δηλαδή στον Κόμβο, από την πρόσβαση «Από Τοπικές Οδούς». Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζονται οι Φόρτοι (οχήματα/ώρα), αναλυτικά.

Σχήμα 2.2: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι και ποσοστό Βαρέων Οχημάτων

Σχήμα 2.3: Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας (Degree of Saturation)

Σχήμα 2.4: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης (Average Delay), σε δευτερόλεπτα

Σχήμα 2.5: Μήκος Μεγαλύτερης Ουράς (Largest 95% Back of Queue), σε μέτρα

Σχήμα 2.6: Επίπεδο Λειτουργικότητας (Level of Service)

Συμπεράσματα

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (Σχήμα 2.3 – 2.6), τα οποία χαρακτηρίζουν την Λειτουργικότητα του Κόμβου.

Συγκεκριμένα, ο Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας (=1,06) στην πρόσβαση από Νεοκαισάρεια, βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής τιμής του (<0.9).

Οι Μέσοι Χρόνοι Καθυστέρησης, στην πρόσβαση «Από Νεοκαισάρεια», δεν κρίνονται επιθυμητοί.

Η Ουρά που θα δημιουργηθεί στην πρόσβαση της Νεοκαισάρειας (=211 m), βρίσκεται εκτός των οριακών τιμών (μέγιστη τιμή μήκους ουράς θεωρούνται τα 75 μέτρα).

Το Επίπεδο Λειτουργικότητας, του Κόμβου συνολικά είναι ανεκτό. Παρόλα αυτά λόγω των πολλαπλών «συγκρούσεων κινήσεων» στον Κόμβο, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των οχημάτων που αποχωρούν από το Epirus Palace και εισέρχονται στον Κόμβο από την πρόσβαση «Από Τοπικές Οδούς», προκύπτει το συμπέρασμα, πως οι οδηγοί θα τείνουν να επιλέξουν την αριστερή στροφή στην είσοδο του Epirus Palace στην Εθνική Οδό, για αποφυγή καθυστερήσεων.

Το συμπέρασμα αυτό συμβάλλει στην άποψη περί κατασκευής και δεύτερου Κυκλικού Κόμβου στην θέση Epirus Palace, για αποφυγή των αριστερών στροφών, με γνώμονα την ασφάλεια.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Κατασκευή κυκλικού κόμβου δυο λωρίδων κυκλοφορίας στη θέση Νεοκαισάρεια και κατασκευή κυκλικού κόμβου δυο λωρίδων κυκλοφορίας στη θέση Epirus Palace

Περιγραφή Γεωμετρίας Κόμβου στη Θέση Epirus Palace

Στην θέση Epirus Palace, κατασκευάζεται Κυκλικός Κόμβος με διάμετρο κεντρικής νησίδας 24 m και πλάτος κυκλικού δακτυλίου 8,5 m. Υπάρχουν 4 προσβάσεις στον Κόμβο, από τα Ιωάννινα, από την Άρτα, από το Epirus Palace και Προς το Epirus Palace. Η πρόσβαση «Από Ιωάννινα» έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Στην είσοδο της στον Κυκλικό Κόμβο, έχει σχεδιαστεί Slip Lane με λωρίδα επιβράδυνσης για την δεξιά στροφή «Προς Epirus Palace». Η πρόσβαση «Από Άρτα» έχει δύο λωρίδες στην είσοδό της στον Κόμβο, και μία λωρίδα στην Έξοδο. Η πρόσβαση «Από Epirus Palace» μία λωρίδα εισόδου στον Κυκλικό Κόμβο και Slip Lane με λωρίδα επιτάχυνσης για την δεξιά στροφή «Προς Άρτα». Η πρόσβαση «Προς Epirus Palace» έχει μία λωρίδα. Στο Σχήμα 3.1.α παρατίθεται το σκαρίφημα του Κόμβου.

Σχήμα 3.1.α: Γενική Διάταξη Κόμβου

Αξιολόγηση Λειτουργικότητας Κόμβου στη Θέση Epirus Palace

Αρχικά, είναι απαραίτητος ο καθορισμός της Λειτουργικότητας του Κόμβου στην Θέση Epirus Palace.

Η δυσμενέστερη Κυκλοφοριακή Φόρτιση, γίνεται κατά την αποχώρηση μετά από εκδήλωση, 400 οχημάτων/ώρα από το Epirus Palace, σε ώρα αιχμής. Στο Σχήμα 3.2.α παρουσιάζονται οι Φόρτοι (οχήματα/ώρα), αναλυτικά.

Σχήμα 3.2.α: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι και ποσοστό Βαρέων Οχημάτων

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (Σχήμα 3.3.α – 3.6.α), τα οποία χαρακτηρίζουν την Λειτουργικότητα του Κόμβου.

Σχήμα 3.3.α: Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας (Degree of Saturation)

Σχήμα 3.4.α: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης (Average Delay), σε δευτερόλεπτα

Σχήμα 3.5.α: Μήκος Μεγαλύτερης Ουράς (Largest 95% Back of Queue), σε μέτρα

Σχήμα 3.6.α: Επίπεδο Λειτουργικότητας (Level of Service)

Συμπεράσματα

Συγκεκριμένα, οι Λόγοι Φόρτου/Χωρητικότητας σε όλες τις προσβάσεις είναι ικανοποιητικοί.

Οι Μέσοι Χρόνοι Καθυστέρησης, είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια τιμών, κρίνονται ικανοποιητικοί.

Οι Ουρές που θα δημιουργηθούν στις προσβάσεις βρίσκονται εντός των οριακών τιμών (μέγιστη τιμή μήκους ουράς θεωρούνται τα 75 μέτρα).

Το Επίπεδο Λειτουργικότητας, του Κόμβου συνολικά είναι ικανοποιητικό.

Περιγραφή Γεωμετρίας Κόμβου στη Θέση Νεοκαισάρεια

Στην θέση Νεοκαισάρεια, κατασκευάζεται Κυκλικός Κόμβος με διάμετρο κεντρικής νησίδας 24 m και πλάτος κυκλικού δακτυλίου 8,5 m. Υπάρχουν 4 προσβάσεις στον Κόμβο, από τα Ιωάννινα, από την Νεοκαισάρεια, από την Άρτα και από τις τοπικές οδούς στα Δυτικά. Οι προσβάσεις «Από Ιωάννινα» και «Από Άρτα» έχουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Επίσης η πρόσβαση «Από Νεοκαισάρεια» στην είσοδό της στον Κυκλικό Κόμβο, έχει δύο λωρίδες ανά Κατεύθυνση. Στο Σχήμα 3.1.β παρατίθεται το σκαρίφημα του Κόμβου.

Σχήμα 3.1.β: Γενική Διάταξη Κόμβου

Στην συνέχεια είναι απαραίτητη η μελέτη του Κόμβου στην θέση Νεοκαισάρεια, με τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που προκύπτουν από την ύπαρξη του Κόμβου στην θέση Epirus Palace.

Αξιολόγηση Λειτουργικότητας Κόμβου στη Θέση Νεοκαισάρεια

Για την αξιολόγηση της Λειτουργικότητας του Κόμβου, ελέγχεται η δυσμενέστερη περίπτωση κυκλοφοριακής φόρτισης.

Σε ώρα αιχμής,  στην ξενοδοχειακή μονάδα Cezaria πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση από την μονάδα, στον Κυκλικό Κόμβο, 650 οχημάτων ανά ώρα. Ταυτοχρόνως, η ξενοδοχειακή μονάδα Epirus Palace, πραγματοποίησε εκδήλωση κατά την οποία απαιτείται η αποχώρηση από την μονάδα προς τον Κυκλικό Κόμβο, 400 οχημάτων ανά ώρα, τα οποία εισέρχονται στον Κόμβο, από την πρόσβαση «Από Άρτα». Στο Σχήμα 3.2.β παρουσιάζονται οι Φόρτοι (οχήματα/ώρα), αναλυτικά.

Σχήμα 3.2.β: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι και ποσοστό Βαρέων Οχημάτων

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (Σχήμα 3.3.β – 3.6.β), τα οποία χαρακτηρίζουν την Λειτουργικότητα του Κόμβου.

Σχήμα 3.3.β: Λόγος Φόρτου/Χωρητικότητας (Degree of Saturation)

Σχήμα 3.4.β: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης (Average Delay), σε δευτερόλεπτα

Σχήμα 3.5.β: Μήκος Μεγαλύτερης Ουράς (Largest 95% Back of Queue), σε μέτρα

Σχήμα 3.6.β: Επίπεδο Λειτουργικότητας (Level of Service)

Συμπεράσματα

Συγκεκριμένα, οι Λόγοι Φόρτου/Χωρητικότητας σε όλες τις προσβάσεις είναι ικανοποιητικός.

Οι Μέσοι Χρόνοι Καθυστέρησης, είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια τιμών, κρίνονται ικανοποιητικοί.

Οι Ουρές που θα δημιουργηθούν στις προσβάσεις βρίσκονται εντός των οριακών τιμών (μέγιστη τιμή μήκους ουράς θεωρούνται τα 75 μέτρα).

Το Επίπεδο Λειτουργικότητας, του Κόμβου συνολικά είναι ικανοποιητικό.